跨界新安装说明

为使跨界安装更加稳定，且符合安规，故将跨界安装方式进行改进，以便达到更好的效果。

一、安装方式适合于跨界系列所有型号；

二、安装方式具体如下：

- 取出附件纸盒中2个“Z”形支架及4个M4.2×13扁头自攻螺钉，用十字螺丝刀，将其分别拧在跨界机左右起第2个壳体，位于下边的两个孔位。如图：

Z字支架及螺钉

位于底部螺丝孔

如图红色圈。分别安装在左右起第2个壳体下部

2.根据电采暖器背后的挂钩孔的位置和安装高度，找到墙壁上的打孔位置。

- 在墙壁上根据挂钩上孔和对应“Z”形支架的孔位置钻6个8毫米塑料膨胀管的安装孔（具体间距参考三），埋入塑料膨胀管。

- 把安装附件中的两个挂钩相应地各自对准塑料膨胀管孔位，拧紧螺钉。

对应孔之间的间距安装挂钩

将挂钩分别安装在墙壁对应的孔位

5.把散热器挂在安装好的挂钩上，再对应的拧紧下边的“Z”形支架即可。

拧紧支架螺钉

6.安装完成。

- 安装孔的位置

| 柱数 | L（mm） | K（mm） |
| --- | --- | --- |
| 3 | 252 | 0 |
| 4 | 378 | 252 |
| 5 | 504 | 252 |
| 6 | 630 | 378 |
| 7 | 756 | 504 |
| 8 | 882 | 630 |
| 9 | 1008 | 756 |
| 11 | 1260 | 1008 |

技术说明:

a. 3柱的跨界机只装一个Z字支架，挂中间壳体；

4柱的跨界机的Z字支架挂第1和第3个壳体（从左到右）；

b. 其余跨界，左右起第2个装Z字支架。

健坤电热技术有限公司

2015年10月22日