产品使用说明书

电采暖散热器

Classic精典系列

尊敬的用户：

感谢您购买JANKUN牌电采暖散热器，欢迎您成为健坤的VIP客户。本产品是适用于室内采暖的专业暖通设备，我们愿为您创造一个温暖舒适、智慧健康的生活环境。希望您对我们的工作提出宝贵意见！

欢迎您加入健坤“优越会”VIP会员体系，添加官方客服微信，我们将为您提供VIP复购优惠及VIP延保服务。在未来，我们希望与您一起，用满满的爱意，打造一个温暖舒适的家！

优越生活，尊崇享受！

使用前请您仔细阅读本说明书，并妥善保存。

宁波高新区健坤电热技术有限公司

地  址： 宁波市鄞州区五乡镇沙堰村工业区20号

电  话： 0574-83006386

传  真： 0574-83006387

网  址： www.jankun.com.cn

全国客服热线：400-080-3368

本说明书部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，请以实物为准。

注：本说明书内容若有更改，恕不另行通知，敬请谅解！

安全使用说明

- 请按照以下说明安全使用本产品。

- 使用前请认真阅读以下说明。

- 警告：为避免火灾、触电及人身安全事故，请注意以下事项

- 警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。

- 本产品不得直接放置于电源插座下面。

- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。

- 严禁对本品进行改造，否则可能会导致故障、电气短路、触电、火灾等后果。

- 本产品的安装场所必须具有可靠的电气接地设施和装置，请勿将本产品的接地线接在各种供气管道、给排水管路、避雷设施以及其它管线上，避免触电事故的发生和其它因素造成的对本产品的损坏。

6、只有有资质的电工才能为本产品配线，所有配线工作应遵照相关电气法规进行。如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部来更换。

7、接线中，应确保压线牢固可靠，否则，压线松动容易造成接点处打火、过热。并可能引发火灾。

8、本产品安装场所的电源线路中应具有为本产品配备的独立的带漏电保护全极断开型空气开关和电流过载保护装置。

9、在安装前请确认安装场所能够为本产品提供相应负荷电力的电源线路，以确保本产品使用过程中的用电安全，避免造成供电线路过热和断路。

10、在搬动散热器和安装过程中请戴防护手套，要注意不要被外壳的边缘划破手指。

11、要确保墙壁足以承受机器的重量，不要安装在简易墙壁，如石膏板、纸板或木板墙上。

12、使用前请确认电源插头是否附着尘埃，或者插片是否变形，并确保插头完好地插到插座的底部，若插头有尘埃堆积或插片与插座接触不良可会导致触电或火灾事故发生。

13、如果电源线的长度不够需要加长时，不能与其它的电器共用一个插座来延长电源线，必须使用单独的插座，且插座应当固定，插头不能松动，否则可能导致触电、发热或火灾事故的发生。

14、电源线在使用过程中，请不要捆扎成束、用力拉动、重物挤压、受热、磨损、缠绕等，否则可能会造成电源线的损伤，并可能导致触电、火灾等事故。

15、从电源插座上拔下电源插头时，请不要拽拉电源线，否则可能损伤电源线或插头，并导致发热或打火。

16、电暖器安装后，请定期检查安装支架是否安全可靠。若安装支架被严重腐蚀或墙面变疏松等原因，都可能导致安装支架不再牢靠，并有可能导致散热器的坠落。

17、请不要用水直接清洗电暖器，否则会影响电暖器的使用寿命，并导致漏电。

18、清洁电暖器时，请先停止电暖器的工作，然后切断电源。

19、若电暖器长时间不用，请切断其电源。

20、请不要过负荷使用电暖器，如室内面积过大，房间有大面积玻璃墙，门窗没有关好等。否则达不到设定温度，影响电暖器使用寿命。

21、请不要覆盖电暖器，否则会引起温度异常超高，甚至引起火灾。

22、请注意不要让异物落入电暖器内部，否则可能堵塞风道，影响散热效果。

23、电暖器顶部请不要放置花盆等杂物，否则可能影响散热效果并损坏电暖器。

24、电暖器下面请不要放置任何东西，以防止堵塞进风口，影响散热效果。

A型号落地安装说明

- 若落地使用本产品时，务必正确安装落地架后才能使用本产品。

- 本产品安装和使用时应放置平稳，禁止翻倒或倾斜使用。

1、打开包装箱，将电暖器和落地架及螺钉配件取出，卸除产品表面的保护膜；

2、将电暖器倒置，根据底板上，左右端落地架相应孔位位置；

3、将落地架放置在底板安装位置上，对准孔位用螺丝刀将螺钉锁紧即可。

B型号壁挂安装说明

● 本产品安装和使用时应放置平稳，禁止翻倒或倾斜使用。

1、 安装位置的选择

电暖器宜安装在房间通风的位置，比如窗户下面，大面积的墙壁。周围不应有体积大的家俱。

电暖器的安装高度为离地20厘米，踢脚线的上方。

要远离其它热源，以免温度设置失灵，电暖器不能正常工作。

2、 电暖器本体安装

根据电暖器背后的挂钩孔的位置和安装高度，找到墙壁上的打孔（6个孔）位置。

在墙壁上钻6毫米塑料膨胀管的安装孔，埋入塑料膨胀管，然后用螺钉将挂钩固定在墙上，并拧紧。

然后先把L形支架装在电暖器背板安装孔位上，最后把电暖器挂在挂钩上，并固定L形支架于墙壁上，安装完成。

| 外形尺寸（mm） | 965*85*592 |
| --- | --- |
| L（mm） | 820 |
| K（mm） | 803 |

外部特征及规格参数

| 型号 | 额定功率(W) | 额定电压 | 外形尺寸(mm) | 净重（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JD1500A/B | 1500 | 220V～ 50Hz | 965×85×592 | 12.0 |
| JD1800A/B | 1800 | 220V～ 50Hz | 965×85×592 | 12.0 |
| JD2000A/B | 2000 | 220V～ 50Hz | 965×85×592 | 12.3 |
| JD2100A/B | 2100 | 220V～ 50Hz | 965×85×592 | 12.3 |
| JD2200A/B | 2200 | 220V～ 50Hz | 965×85×592 | 12.3 |

使用说明

机械开关与触控显示屏

/开

（电源开启）

/关

（电源关闭）

使用操作说明

- 将电暖器的电源插头插入220V~ 50Hz插座上，然后把电源开关置于“I”位置，开启电暖器；

- 按电源键开机，按“+”或“-”键调节温度，设定后无任何操作3s后，设定保存退出切换至室温；设定温度限值5-35度，第一次开机温度设定默认20°，以后记忆上一次设置；

3、无任何操作10s后，屏幕熄灭,‘+、-’键灯熄灭，再次轻触或“+”或“-”，点亮屏幕和按键。然后轻触按键，才能进行操作；

4、开机后，同时长按住“+/-”5秒，可进行童锁开启或关闭。童锁开启，按键操作无效，断电后童锁解除；

5、电暖器断电或重启，则记忆上次设定温度和运行状态。

APP添加说明

1.登录手机应用市场，搜索“智能生活”，下载安装并注册账号。

2.打开软件首页，在页面右上角点击“+”，寻找到“取暖器”并根据APP提示方式添加设备。

特别说明

1. 运行期间如果发生停电等非正常断电情况 ，电暖器将停止工作；一旦供电恢复，电暖器需要重新启动电源开关并进行相关设置后恢复工作。

2. 在运行时，温度的变化可能导致金属部件热胀冷缩而发出轻微的喀哒声，这是正常热胀冷缩现象，经过较短的时间后，声音将自动消失。

3. 在首次通电之前，请将机体表面的保护贴膜完全撕掉。

4. 请防止对电暖器的冲击、碰撞、刻划等，以免损伤机壳，影响美观。

5. 电暖器工作时，请避免触摸电暖器表面和出风口，防止烫伤。并注意应防止老人、小孩及伤残人士受伤。

维护与清洁

1. 在清洁前请切断电暖器主电源。

2. 清洁时请勿将水浇在机壳上，否则可能影响电暖器寿命或引起漏电。

3. 可用吸尘器或用清洁的软布擦拭机壳。

4. 处理很脏的部位，可用干净的软布蘸中性洗涤剂擦拭，注意不要太用力。

5. 切忌用烈性的化学制品或溶剂进行清洗。

6. 清洁一些尖角或边缘，要注意防止划伤手指。

故障对策

如果机器不能正常工作，请检查以下各项。如故障仍不能排除，请联系我公司客服。

| 故障现象 | 可能的原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 散热器完全不加热 | 1．电源中断 2. 设定温度低于当前室温 3. 控制器附近有热源导致测温不准 4. 线路电压过低 5. 电源插头松脱 | 1. 重新接通电源 2. 重新设定 3. 移走热源 4. 询问电工 5. 重新插紧 |
| 制热效果差 | 1. 门或窗敞开 2. 靠近进气口或出气口有障碍物 3. 设定温度较低 4. 电暖器功率配置不当 5. 房间保暖性能较差 6. 控制器附近有热源导致测温不准 | 1. 关上门窗 2. 移走障碍物 3. 调高设定温度 4. 与我公司联系换更大功率产品 5. 采取保暖措施或换大功率产品 6. 移走该热源 |
| E1 | 1.室温传感器开路或脱落 2.室温传感器损坏 | 1.联系售后维修设备 |
| E2 | 1.室温传感器短路 2.室温传感器损坏 | 1.联系售后维修设备 |

电路图

节能建议

将门窗等容易散热的地方密封好。（注意：若室内有其它耗氧的器具，如火炉等，则要保持室内通风，以防因为缺氧而发生事故）采取一些可增强保暖的措施，如用双层玻璃，减少或改用较小的窗户，吊顶等等。

保 修 卡

| 产品型号 |  | 机身型号 |  | 发票号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 |  | 安装人员 |  | 安装日期 |  |
| 客户姓名 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 安装地址 |  |  |  |  |  |
| 客户须知： 请清楚填写客户姓名、联系电话、地址等安装相关信息（否则不予保修）。 填写完成后，由安装人员拍照回传公司留存。 保修事项 - 本保修卡仅适用于宁波高新区健坤电热技术有限公司产品； - 保修期限：一年； - 保修注意事项： - 保修期内正常使用状态下使用本产品发生故障，可根据本保修条款的内容，出示本保修卡和发票，我们将提供保修服务。 - 保修期不含消耗性材料（外部接线、插座等）。 - 本保修卡不是适用于以下原因而导致设备故障的情况： - 未按照说明安装及使用； - 使用不合格配件； - 未被授权进行更换或更改零配件； - 因不可抗拒因素造成的损坏，如自然灾害、运输不当等； - 本保修卡不得转让； - 本保修卡自购买之日起生效； |  |  |  |  |  |

中国电采暖高端品牌

全国客服热线：400-080-3368

健坤电采暖官方公众平台     健坤VIP会员人工客服